ПАСПОРТ

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ

ТУ 5225-002-18171908-2017

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.АГ81.Н05233

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Строительные леса этого типа обладают всеми достоинствами хомутовых лесов, но при этом лишены многих их недостатков. Их, как и хомутовые леса, можно смонтировать на фасадах любой сложности, но при этом процесс сборки штыревых лесов гораздо проще - ее трубчатые элементы (стойки и ригели) крепятся между собой при помощи втулок и крюков. По мнению специалистов, стоечные приставные штыревые леса - это одна из наиболее проверенных временем конструкций. Ее основные преимущества состоят в быстроте и простоте монтажа и обслуживания. Допустимые температуры применения строительных лесов от - 40 до + 40 градусов Цельсия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Марка лесов | ЛШ-50 |
| --- | --- |
| Максимальная высота установки: - для отделочных работ: - для каменных работ: | 50м 20м |
| Шаг установки рабочего яруса по высоте, (м) | 2м |
| Шаг яруса вдоль стены, (м) | 2.0м / 2.5м / 3.0м |
| Ширина яруса, (м) | 1.0м / 1.2м / 1.5м / 2.0м |
| Количество ярусов настилов, (не менее) | 3шт (1 рабочий + 2 страховочных) |
| Нормативная поверхностная нагрузка: - для отделочных работ: - для каменной кладки согласно ППР: | до 200Па(кг/м2) до 500Па(кг/м2) |

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

| 1. Стойка вертикальная 2. Связь горизонтальная (Ригель) 3. Связь диагональная верхняя 4. Связь диагональная нижняя 5. Подпятник 6. Настил деревянный Дополнительные элементы к штыревым лесам не указанные на изображении: • Анкерный кронштейн; • Выносная консоль. • Домкрат; • Диагональ 5,2 м; • Кронштейн; • Лестница навесная; • Лестница (трап с поручнем); • Лестница (трап без поручня); • Настил металлический; • Ограждение; • Отбортовочный деревянный элемент; • Отбортовочный металлический элемент; • Планка под кронштейн; • Стабилизирующая опора; • Фасадная сетка; • Хомуты кованые оцинкованные; • Хомутовая стяжка. |  |
| --- | --- |

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСОВ:

- Стойка «ЛШ-50» - вертикальные несущие элементы каркаса штыревых лесов. Соединяются между собой по принципу "труба в трубу". Являются основным, несущим элементов строительных лесов. Стандартные размеры стойки составляют 4.0 и 2.0 метра. (возможно изготовление вертикальных элементов других размеров)

- Связь диагональная верхняя «ЛШ–50» диагональный элемент, обеспечивающий жесткость каркаса штыревых лесов в плане. Ставятся по диагонали в горизонтальной плоскости и соединяются со стойкой при помощи наваренного штыря, вставляемого в патрубок на стойке. Длина диагонального элемента зависит от размеров ячейки.

- Связь диагональная нижняя «ЛШ-50» диагональный элемент, обеспечивающий жесткость каркаса штыревых лесов в плане. Ставятся по диагонали в горизонтальной плоскости и соединяются со стойкой при помощи наваренного штыря, вставляемого в патрубок на стойке. Длина диагонального элемента зависит от размеров ячейки.

- Связь горизонтальная «ЛШ-50» - элемент строительных лесов, который служит для соединения вертикальных стоек между собой как по длине конструкции, так и в глубину лесов. Размеры горизонталей зависят от характера выполнения работ.

- Диагональ L=5.2м. Диагональные элементы, соединяющие стойки лесов между собой. Диагональные элементы необходимы для придания жесткости каркаса штыревых лесов.

- Башмак (нерегулируемая опора) - нерегулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных стоек штыревых лесов.

- Анкерный кронштейн - служит для крепления строительных лесов. Крепление конструкции лесов к стене происходит с помощью анкерных кронштейнов. (Анкерные болты в комплекте с кронштейнами не поставляются. Количество кронштейнов определяет заказчик лесов согласно ППР.)

- Хомутовая стяжка служит для установки конструкции штыревых лесов на сложных фасадах зданий и сооружений. С ее помощью, возможно, обходить балконные выступы и арочные системы здания.

С помощью хомутовой стяжки придается жесткость конструкции. Поэтому при возведении лесов в виде колонн от 2 до 8 метров по длине или при каменной кладке рекомендуется монтировать хомутовые стяжки через каждые 2 метра по высоте собираемой конструкции.

- Лестница – навесная металлическая конструкция с перемычками, которая служит для подъема и спуска людей на строительных лесах.

- Настил деревянный (стандартный) служит для горизонтального перемещения рабочих и принятия нагрузок, возникающих от бригад рабочих и строительно-отделочных материалов, в зависимости от комплектации существует несколько видов настилов.

Узел соединения вертикальных и горизонтальных элементов:

5. ПОРЯДОК СБОРКИ:

Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

1) изучить конструкцию лесов;

2) составить схему установки лесов для конкретного объекта, согласно ППР;

3) составить перечень потребных элементов;

4) знать и использовать всю нормативную документацию, связанную с техникой безопасности в строительстве (СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.033-84, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88 и т.д.)

4. Монтаж лесов следует производить, начиная от угла здания, соблюдая при этом последовательность установки отдельных элементов.

I Этап.

На подготовленной утрамбованной площадке установить деревянные подкладки толщиной не менее 40 мм, и башмаки согласно ППР (проекту производства работ).

II Этап.

В башмаки вставить попарно чередующиеся стойки (длинные - короткие, длинные - короткие) и закрепить их горизонтальными связями первого яруса. Угол между продольными и поперечными элементами должен быть строго 90 градусов. В некоторых случаях, возможно, монтировать леса только длинными или только короткими стойками.

ВНИМАНИЕ!!! ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ СТРОГО ПО УРОВНЮ.

III Этап.

На высоте 1,65 метра установить горизонтальные элементы в каждую секцию строительных лесов. На уровне 0,65 м закрепить диагональные связи (установить сначала нижнею, а затем верхнюю диагональ)

IV Этап.

На уровне 2,65 метра установить горизонтальные связи, соблюдая при этом угол между продольными и поперечными элементами строго 90 градусов. После монтажа горизонтальных связей закрепить вертикальные стойки к стене с помощью анкерных стяжек (с хомутами) или с помощью кронштейнов.

ВНИМАНИЕ: КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСОВ К СТЕНЕ ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСНО ППР.

V Этап.

На продольные горизонтальные связи уложить щиты настила и установить бортовые доски. Установить лестницу.

Такой порядок монтажа повторить до необходимой высоты лесов. В двух крайних пролетах и с торцов строительных лесов установить диагональные связи на всю высоту конструкции. В случае, если длина собираемых лесов превышает 50 м, диагональные связи устанавливаются через 25 - 30 м в двух смежных пролетах. Стойки лесов при помощи кронштейнов закрепляются к стене здания согласно ППР.

6. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ СТОЕК:

- Устойчивость стоек проверяется при сочетании неблагоприятных условий: без учета упругого подпора от горизонтальных связей, при максимальной и внецентренно приложенной нагрузке РП, при высоте стойки h, равной расстоянию между креплениями лесов к стене. Расчет устойчивости стойки от Рп выполняется по СНиП II-23-81*

- Стойки лесов устанавливать четко по отвесу. Монтаж диагональных связей и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов. При установке лесов для каменной кладки наращивание их производится постепенно по мере возведения кладки стен здания.

- Укладку настилов и установку перил производить одновременно.

- В лесах для отделочных работ допускается укладывать щиты настила в шести ярусах, а для каменных только на двух верхних ярусах.

- Лестничные секции должны монтироваться одновременно с лесами.

- Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать. Крупногабаритные элементы связывать в пакеты.

- Произвольное сбрасывание элементов лесов категорически запрещается.

- Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса необходимо обеспечить молниезащитой и заземлением.

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ЛЕСОВ:

ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ДИАГОНАЛЕЙ, КРОНШТЕЙНОВ, НАСТИЛОВ (ВКЛЮЧАЯ НАЛИЧИЕ БОРТОВЫХ ДОСОК) И ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК ЛЕСОВ СОГЛАСНО ППР ДЛЯ КАЖДОГО ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ:

1. Металлические трубчатые леса могут быть допущены в эксплуатацию только после окончания их монтажа (но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности).

2. Осуществляется проверка (при приемке установленных лесов в эксплуатацию) следующих моментов:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- правильность и надежность опирания лесов на основание;

- наличие и надежность ограждений на лесах;

- правильность установки молнии приемников и заземления лесов;

- обеспечение отвода воды от лесов.

(ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТОЕК И НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСОВ К СТЕНЕ!)

3. Состояние лесов должен ежедневно проверять перед началом смены производитель работ или мастер, руководящий работами.

4. Настилы и лестницы лесов рекомендовано систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не могут превышать пределов, указанных в паспорте.

6. Важно соблюдать следующие правила (при подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам):

- чтобы избежать ударов грузом по лесам, следует сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;

- на лесах должен находиться сигнальщик, который регулирует подачу грузов подачей сигналов крановщику.

7. Каркас стационарного подъемника, при подаче материалов на леса, должен крепиться к стене независимо от лесов.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:

- Штыревые леса необходимо надежно закрепить к стене по всей высоте. Исключено произвольное снятие крепления лесов к стене.

- У настила лесов должна быть ровная поверхность.

- Подъем людей на леса и спуск с них должен осуществляться исключительно по лестницам.

- На лесах следует вывесить плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов, а также величин допускаемых нагрузок.

- Запрещается подача на леса груза, превышающего допустимый проектом.

- Установка защитных устройств необходима во избежание повреждений стоек, расположенных у проездов.

- Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов необходимо снять или заключить в деревянные короба.

- Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку70 кгс, приложенную к ним посередине и перпендикулярно. Все несущие горизонтальные связи должны

выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.

- Леса необходимо надежно заземлить и оборудовать грозозащитным устройством.

- Категорически запрещается доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, при монтаже и демонтаже лесов.

- При монтаже полых (коробчатых, трубчатых) конструкций принимают меры против попадания и скопления в них воды.

- Леса, расположенные вблизи проезда транспортных средств, ограждают отбойными брусками с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортного средства.

- Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений, заземления. Леса должны находиться под контрольной нагрузкой не менее 2 ч.

- Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к ним по середине и перпендикулярно. Все несущие горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.

- Ввод лесов в эксплуатацию допускается поле приемки комиссией, назначаемой руководителем строительной организации и регистрируется в журнале учета по ГОСТ 26887-86. Если леса не использовались в течении месяца, то они допускаются к эксплуатации после приемки упомянутой комиссией. Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия изготовителя и СНиП 12-03-2001.

- Рабочие должны быть ознакомлены с правилами работы на лесах, со схемами нагрузок, содержащими сведения о допустимых грузах и порядке их размещения. Следует предусмотреть меры, чтобы обеспечить безопасный спуск людей с рабочего места при возникновении аварийной ситуации.

- Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и ПОТ РМ-012-2000 межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование лесов может осуществляться транспортом любого вида (в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов). Элементы лесов должны быть рассортированы по видам (ригель, стойка, связь и т.д.) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, перед транспортированием, при этом мелкие детали следует упаковать в ящики. Сбрасывать элементы с транспортных средств при разгрузке запрещается.

Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

В случае длительного хранения элементы лесов укладываются на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий, при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366 - 75 (или другой равноценной смазкой).

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие штыревых строительных лесов «ЛШ-50» и требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.